font5x7 点阵字符库 — 接口交付文档

## 1. 概述

`font5x7` 是一个轻量级 C 语言 5×7 像素点阵字符库，覆盖全部 95 个可打印 ASCII 字符（`0x20` 空格 ~ `0x7E` 波浪号）。

- 纯 C 实现，无任何外部依赖

- 支持 列格式（LED 矩阵滚动）和 行格式（逐行扫描）两种数据输出

- 提供静态库 `libfont5x7.a`，可直接链接到任意 C/C++ 项目

- 已在 aarch64 (ARM64) 平台验证通过

## 2. 交付文件清单

| 文件 | 说明 | 是否必须 |

font5x7.h（字库接口头文件，下游 include 用）

font5x7.c（字库实现）

font5x7_demo.c（硬件演示：CH347→SPI→MAX7219，滚动显示）

ch347_lib.h（CH347 驱动头文件，放到开发库或者demo的同级目录，include头文件可以使用上边的so）

libch347.so.1（CH347 动态库，必须与目标机架构匹配）

libch347.so放到板子/usr/lib下

目标机系统已安装 CH347 库（能用 -lch347）

编译码：gcc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra font5x7_demo.c font5x7.c -o font5x7_demo -lch347 sudo ./font5x7_demo /dev/hidraw2

## 3. 编译集成

### 3.1 方式一：源码直接编译

将 `font5x7.h` 和 `font5x7.c` 拷贝到你的项目中，与你的源码一起编译：

gcc -O2 -Wall your_app.c font5x7.c -o your_app

### 3.2 方式二：静态库链接

```bash

# 步骤 1：编译字符库

gcc -O2 -Wall -c font5x7.c -o font5x7.o

ar rcs libfont5x7.a font5x7.o

# 步骤 2：链接到你的程序

gcc -O2 -Wall your_app.c -o your_app -L. -lfont5x7

## 4. API 接口说明

### 4.1 常量定义

```c

#define FONT5X7_WIDTH       5       // 每字符宽度 (像素/列)

#define FONT5X7_HEIGHT      7       // 每字符高度 (像素/行)

#define FONT5X7_SPACING     1       // 字符间默认空列数

#define FONT5X7_FIRST_CHAR  0x20    // 第一个字符 (空格)

#define FONT5X7_LAST_CHAR   0x7E    // 最后一个字符 (~)

#define FONT5X7_CHAR_COUNT  95      // 字形总数

```

### 4.2 函数接口

#### （1）`font5x7_get_cols` — 获取列格式点阵

```

const uint8_t *font5x7_get_cols(char c);

```

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| 参数 | `c` — ASCII 字符 |

| 返回 | 指向 5 字节数组的指针（不可修改） |

| 越界处理 | 超出范围的字符返回空格数据 |

数据格式： 每字节代表 1 列，bit0 = 最顶行(row 0)，bit6 = 最底行(row 6)。

列索引:  cols[0]  cols[1]  cols[2]  cols[3]  cols[4]

↓        ↓        ↓        ↓        ↓

左                                    右

```

适用场景： LED 矩阵横向滚动、逐列数据送入。

---

#### （2）`font5x7_get_rows` — 获取行格式点阵

```c

int font5x7_get_rows(char c, uint8_t rows_out[7]);

```

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| 参数 | `c` — ASCII 字符；`rows_out` — 输出缓冲区（7 字节） |

| 返回 | 成功返回 `0` |

| 越界处理 | 超出范围的字符输出空格数据 |

数据格式： 每字节代表 1 行，使用低 5 bit：bit4 = 最左列，bit0 = 最右列。

```

行索引:  rows_out[0]  ← row 0 (顶)

rows_out[1]

rows_out[2]

rows_out[3]

rows_out[4]

rows_out[5]

rows_out[6]  ← row 6 (底)

```

适用场景： 逐行扫描显示。

#### （3）`font5x7_text_to_cols` — 字符串转列流

```c

int font5x7_text_to_cols(const char *text, uint8_t *out_cols, int max_cols);

```

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| 参数 | `text` — 以 `'\0'` 结尾的字符串；`out_cols` — 输出缓冲区；`max_cols` — 缓冲区最大列数 |

| 返回 | 实际写入的列数 |

| 间距 | 字符间自动插入 1 列空白（`FONT5X7_SPACING`） |

输出格式： 连续的列字节流，可直接送入 LED 矩阵。

```

| char0 col0~4 | 空列 | char1 col0~4 | 空列 | ... |

```

---

#### （4）`font5x7_text_to_cols_ex` — 自定义间距版本

```c

int font5x7_text_to_cols_ex(const char *text, uint8_t *out_cols,

int max_cols, int spacing);

```

与 `font5x7_text_to_cols` 相同，但可通过 `spacing` 参数指定字符间空列数。

#### （5）`font5x7_text_width` — 计算文本像素宽度

```c

int font5x7_text_width(const char *text);

```

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| 参数 | `text` — 字符串 |

| 返回 | 总列数 = 字符数 × 5 + (字符数 - 1) × 间距 |

用于预先计算缓冲区大小或滚动帧数。

---

#### （6）`font5x7_text_width_ex` — 自定义间距的宽度计算

```c

int font5x7_text_width_ex(const char *text, int spacing);

```

#### （7）`font5x7_glyph_count` — 字形总数

```c

int font5x7_glyph_count(void);

```

返回 `95`（0x20 ~ 0x7E）。

## 5. 使用示例

### 5.1 获取单个字符点阵

```c

#include "font5x7.h"

// 列格式 — LED 矩阵滚动

const uint8_t *cols = font5x7_get_cols('A');

for (int i = 0; i < FONT5X7_WIDTH; i++) {

send_column_to_led(cols[i]);  // 你的硬件发送函数

}

// 行格式 — 逐行扫描

uint8_t rows[7];

font5x7_get_rows('A', rows);

for (int y = 0; y < FONT5X7_HEIGHT; y++) {

send_row_to_led(rows[y]);     // 你的硬件发送函数

}

```

5.2 滚动显示一段文字

```c

#include "font5x7.h"

void scroll_display(const char *msg) {

uint8_t cols[512];

int total = font5x7_text_to_cols(msg, cols, sizeof(cols));

// 从右向左滚动进入 16 列宽的 LED 屏

for (int offset = -16; offset <= total; offset++) {

for (int x = 0; x < 16; x++) {

int src = offset + x;

uint8_t col = (src >= 0 && src < total) ? cols[src] : 0x00;

display_column(x, col);   // 你的显示函数

}

delay_ms(80);

}

}

```

5.3 预分配缓冲区

```c

const char *msg = "Hello World!";

int width = font5x7_text_width(msg);   // 返回 71

uint8_t *buf = malloc(width);

font5x7_text_to_cols(msg, buf, width);

// ... 使用 buf ...

free(buf);

```

# ---

## 6. 字形覆盖范围

| 范围 | 字符 |

|------|------|

| 0x20 | 空格 |

| 0x21–0x2F | `! " # $ % & ' ( ) * + , - . /` |

| 0x30–0x39 | `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9` |

| 0x3A–0x40 | `: ; < = > ? @` |

| 0x41–0x5A | `A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z` |

| 0x5B–0x60 | `` [ \ ] ^ _ ` `` |

| 0x61–0x7A | `a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z` |

| 0x7B–0x7E | `{ \| } ~` |

---

## 7. 注意事项

1. 线程安全：`font5x7_get_cols()` 返回的是只读静态数据指针，多线程可安全并发调用。

2. 越界保护：所有 API 对超出 0x20–0x7E 范围的字符自动回退为空格，不会崩溃。

3. 无动态内存：库内部不使用 `malloc`，所有数据为编译期静态分配。

4. C++ 兼容：头文件已包含 `extern "C"` 保护，可直接在 C++ 项目中使用。

5. 字节序无关：每列/每行均为单字节，不存在大小端问题。

---